TEMA 4

Un consumator de 24V, al cărui curent mediu se modifică între 1A şi 2A, trebuie alimentat de la o sursă de 5V ce are rezistenţa internă .

Soluţia care se adoptă este cea a unui convertor boost cu întrerupătorul la priză, funcționând CCM, cu următorii parametri: transformator cu raportul N2N1=4,7 inductanța de magnetizare , capacitatea de la ieşire , iar rezistența în conducție a tranzistorului de 15 mΩ. Frecvenţa de comutaţie este .

Tensiunea de ieşire se presupune stabilizată la valoarea de 24V printr-o buclă de reacţie negativă.

- Deduceţi literal matricile de stare ale convertorului.

- Deduceţi valoarea maximă pe care o poate avea tensiunea în conducție a diodei astfel încât randamentul să fie mai bun decât 82% pe întreg domeniul curentului de sarcină.

- Pentru tensiunea pe diodă determinată anterior, reprezentaţi dependenţa randamentului de curentul de sarcină în domeniul [1A 2A], apoi calculaţi pierderile de putere pe fiecare element al convertorului la curentul de sarcină la care randamentul este cel mai mic. Care dispozitiv ar trebui înlocuit dacă se doreşte mărirea randamentului în acest punct de funcţionare?

- Calculați cu ce amplitudine se va regăsi la ieșire o perturbație de 0.3Vvv și 1 kHz în tensiunea de alimentare. Care este cea mai “vulnerabilă” frecvenţă din punct de vedere al unei perturbaţii apărute în tensiunea de alimentare?

- Calculaţi cu ajutorul comenzii TRIM care este factorul de umplere în punctul de funcţionare aferent unui curent de sarcină de 2A.

- Simulaţi funcţionarea convertorului într-un punct de funcționare ales arbitrar, astfel:

- în Matlab, cu ODE 45, direct starea staţionară utilizând un model mediat

- în Matlab, cu ODE 45, direct starea staţionară utilizând un model comutat

- în Simulink cu un model mediat

- în Simulink cu un model comutat

- Simulaţi convertorul în același punct de funcționare implementând dumneavoastră algoritmul de integrare numerică, astfel:

- cu metoda Gear 2

- cu metoda Runge-Kutta 4

- Pentru aceeași tensiune de alimentare și rezistență de sarcină, convertorului i se închide o buclă de reacție analogică de tip proporțional cu amplificarea A, având modulație trailing edge. Precizați de la care valoare a lui A apare instabilitatea manifestată prin bifurcație. Comparați rezultatul obținut cu cel furnizat de un simulator de circuite la alegere.

- Proiectaţi un controller digital care să stabilizeze tensiunea de ieşire la valoarea precizată.

- Sistemul Rössler îşi găseşte aplicarea în modelarea reacţiilor chimice. El este descris de ecuaţiile:

Analizaţi dacă există puncte de echilibru izolate ale sistemului.

Simulaţi sistemul cu condiţii iniţiale nule pe o durată de 200s, pentru a=0,2, b=1,8 și c=5,7 reprezentând traiectoria în planul x-y şi precizaţi ce tip de fenomen prezintă. Pentru edificare examinaţi şi evoluţia în timp a variabilelor de stare individuale.

Repetaţi simularea pentru a=0,2, b=1,2 și c=5,7  şi specificaţi fenomenul care apare.

Simulaţi sistemul pentru a=0,2, b=0,5 și c=5,7  şi identificaţi fenomenul care apare.

Simularea se va face cu o metodă la alegere

Prezentarea proiectului se va face folosind Powerpoint.

Obs. Echipa va întocmi o prezentare Power Point cu editare exclusiv computerizată a rezolvării proiectului. Aici exprimă detaliile de execuție proiect, date și grafice salvate după mediile de lucru. Prezintă cînd se solicită: fișierele Matlab, Simulink, Caspoc (Plecs). Nu lecturează conținutul slide-urilor ci se exprimă ca un... antreprenor!

Se recomandă (fără a fi însă obligatoriu) verificarea corectitudinii proiectării (acolo unde este posibil) simulând convertorul real într-un program de simulare la alegere (recomandabil Caspoc în mod online), încercând comentarea şi explicarea eventualele neconcordanţe.

Toate subpunctele proiectului sunt obligatorii!

Proiectele complete se vor salva într-un director creat la susținerea proiectelor!